ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БИЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

Заказчик: Администрация МО Калининский сельсовет

Договор: № 12 МК-2020 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2020

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор	Н. В. Нейфельд

Инженер по электроснабжению	                                              Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т. П. Леонова

Инженер по информационным технологиям                         А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проектных решений |  |  |
| ГП 1 | Карта генерального плана (основной чертеж) МО Калининский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта генерального плана (основной чертеж) с. Стан-Бехтемир | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	5

2. Цели и задачи проекта	7

3. Анализ современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений его комплексного развития	8

3.1	Историческая справка	8

3.2 Экономико-географическое положение сельсовета и его роль в системе расселения Алтайского края	9

3.3	Природно-климатические условия и ресурсы	12

3.4	Культурно-исторические ресурсы	17

3.5	Современное состояние и основные направления развития экономической базы	18

3.5.1. Основные направления развития хозяйственного комплекса	18

3.5.2. Население и трудовые ресурсы	21

4. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию	26

4.1 Планировочная организация территории сельсовета	27

4.1.1 Система планировочных ограничений	27

4.1.2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельсовета	40

4.1.3	Жилищный фонд и жилищное строительство	47

4.1.4	Культурно-бытовое обслуживание населения	52

4.1.5	Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов	57

4.1.6	Озеленение территории	61

4.2 Транспортная инфраструктура	63

4.3 Земельные ресурсы. Баланс территории	67

4.3.1	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов сельского поселения	69

4.4	Инженерное обеспечение	74

4.4.1	Водоснабжение	74

4.4.2	Водоотведение (канализация)	79

4.4.3 Теплоснабжение	80

4.4.4 Электроснабжение	82

4.4.5	Газоснабжение	85

4.4.6 Телефонная связь	85

4.5 Инженерная подготовка территории	86

4.6 Санитарная очистка	87

4. 7. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	90

4.8 Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

4.9 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	108

5.Технико-экономические показатели	115

- 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования «Калининский сельсовет Бийского района Алтайского края» (далее МО Калининский сельсовет) разработан в 2020 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу МО Калининский сельсовет на основании муниципального контракта № 09 от 16.01.2020 г.

Генеральный план муниципального образования МО Калининский сельсовет выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

Изменения графических материалов  Генерального плана выполнены с использованием программы Mapinfo версия 8.5.

# 2. Цели и задачи проекта

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Калининский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

границ зон с особыми условиями использования территорий;

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

границы земель сельскохозяйственного назначения;

границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Калининский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- 3. Анализ современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений его комплексного развития

- 3.1	Историческая справка

Существование села насчитывает 290 лет. Деревня Бехтемирская основана в 1730 году, согласно документам архивного фонда Колывано-Воскресенского горного начальства: прошения приписных крестьян, рапорта земских управителей в канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства о поселении крестьян за Бийскую пограничную линию.

Очевидно, вблизи Бийской крепости, основанной в 1718 г., крестьяне нашли это уютное место, укрытое с одной стороны лесом, горой, с другой стороны ограниченное рекой, и построили первое жилье. И только в 1744 г. Кузнецкая воеводская канцелярия дала официальное разрешение на поселение крестьянам около Бии. В 1748 г. на верхней части берега был построен Бехтемирский форпост, который стали населять служивые казаки, отсюда и название «Стан-Бехтемир».

В 1875 г. д. Бехтемирская уже насчитывала 50 дворов, которые располагали вдоль правого берега Бии, где сейчас осталась одна улица Подгорная. На месте нынешнего села рос густой сосновый бор, который постепенно вырубали, освобождая землю для жилья, огородов и пашни. Позднее появилась первая улица на горе — Уфимская, заселенная в основном в гг. выходцами из Уфимской губернии. Поселившись здесь, люди занимались земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, охотой. Торговали мало. Позднее отдельные приезжие из центральных губерний и местные крестьяне стали заниматься ремеслом - кузнечным, пимокатным, портным, сапожным и др.

В 1910 г. в селе была построена церковь.

В конце 19 столетия усилился приток переселенцев из европейской части России. Коренное население получило название «сибирские», а переселившееся - «россейские». Впервые в селе Советская власть установилась в конце 1917 года. В ноябре 1928 года была организована коммуна «Крестьянин». В начале 30-х годов началась сплошная коллективизация, насильно заставляли вступать в коммуну, забирали весь скот , лошадей и овец . В марте 1930 года коммуна была переименована в колхоз им. Розы Люксембург. В марте 1933 г. колхоз им. Розы Люксембург был разделен на два: им. Розы Люксембург и им. Калинина.

В 1940 г. в двух колхозах было 180 дворов, трудоспособных - 300 человек, в том числе мужчин - 160, женщин - 140, площадь под зерновыми - 1600 га. Получали урожай по 8-9 ц/га. Сахарной свеклой засевали 70-80 га, урожайность составляла 200-300 ц/га. Крупного рогатого скота было до 300 голов, свиней — до 400, имелись овцы, кролики. Молока продавали государству до 1000 ц в год, мяса — до 200-300 ц. В обоих колхозах было до 300 лошадей. В колхозе имени Калинина была создана конеферма из отборных конематок, племенных жеребцов-производителей, несколько лет подряд она держала переходящее Красное знамя.

В августе 1950 г. оба колхоза объединили в колхоз имени Калинина.

В 1935 г. из Бийского района выделили Марушенский район, в который входило и с. Стан-Бехтемир. Марушенский район существовал до 1963 г., затем его снова реорганизовали. Большая часть его хозяйств отошла к Целинному району, а расположенные по Солтонскому тракту 4 колхоза и совхоз «Воеводский» - к Бийскому району.

В 1970-е гг. от колхоза часть земель вернули совхозу «Бийский» и Воеводскому совхозу.

- 3.2 Экономико-географическое положение сельсовета и его роль в системе расселения Алтайского края

Село Стан-Бехтемир расположено в центральной части Бийского района, в 32 километрах от районного центра -г. Бийска, до г. Барнаула 190 км, на правом берегу реки Бия. Местность является границей Южной окраины Западно-Сибирской низменности и предгорной Алтайской равнины.

Численность постоянного населения Калининского сельсовета по состоянию на 01.01.2020 г. – 1128 человек.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Калининского сельсовета в пределах границ, законом Алтайского края 
от 08.05.2007 г. № 42-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Бийского района Алтайского края». Калининский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

На западе Калининский сельсовет граничит с Енисейский сельсоветом, на севере с Первомайским сельсоветом, на северо-востоке с Шебалинским сельсоветом, на востоке с Большеугреневским сельсоветом, на юге с Усятским сельсоветом, на юго-западе с Малоенисейским сельсоветом Бийского района.

Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения.

По сельскому поселению следуют дороги местного и межмуниципального значения. Дороги межмуниципального и регионального значения: – Бийск -Карабинка-гр.Республики Алтай, а/д К-05 – Березовая Горка- Шебалино; подъезд к санаторию «Рассветы над Бией».

Экономико-географическое положение Калининского сельсовета характеризуется наличием сельскохозяйственных земель, водных и лесных ресурсов.

Сельское поселение является  территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией, преимущественно зернового производства, имеющие следующие базовые точки роста экономики:

-развитие зернового производства;

-развитие мощностей по переработке зерна;

-развитие животноводства.

Благоприятные природно-климатические условия создают возможность развития лечебно-оздоровительной деятельности местного значения. На территории Калининского сельсовета расположен санаторий «Рассветы над Бией», год его основания – 1989. Санаторий расположен в живописной местности на берегу реки Бии, у старинного казацкого форпоста Стан-Бехтемир.

Санаторий «Рассветы над Бией» - одна из самых популярных здравниц в Сибири, где успешно лечат заболевания мочевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта с применением местных уникальных природных лечебных факторов - минеральной серебросодержащей воды и голубой глины. Успешно проводится лечение хронических заболеваний органов пищеварения, заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, бронхолёгочных заболеваний, пародонтозов, стоматитов, болезней кожи, аллергических болезней, хронических заболеваний женской и мужской половой сферы.

По оснащенности санаторий «Рассветы над Бией» не уступает прочим санаторно-курортным лечебницам соответствующего профиля (физиотерапия, гидропатия, светолечение, озокеритолечение, ингаляторий, ручной и механический массаж, стоматологический и косметический кабинеты), но и имеет ряд отличительных особенностей:

- минеральные серебряные ванны;

- бассейны с минеральной водой;

- глинолечение;

- спелеотерапия;

- кишечное, офтальмологическое, стоматологическое и гинекологическое орошения минеральной водой;

- травяные ванны и фитосборы на основе серебросодержащей воды и целебных алтайских трав.

Санаторий предлагает дополнительные услуги:

- сауна с басейном, фитобаром и комнатой отдыха;

- русская баня;

- SPA - салон;

- кабинет лечебной физкультуры с тренажёрами;

- пункт проката;

- дискотека;

- развлекательные программы (киноконцертный зал);

- библиотека;

- магазин, кафе и другие услуги.

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. Градостроительное развитие предлагается осуществлять в существующих границах населенного пункта или с учетом их расширения.

- 3.3	Природно-климатические условия и ресурсы

Климат Калининского сельсовета относится к умеренно-тепло-увлаженному типу с теплым влажным летним периодом и морозной зимой, значительными ветрами в переходные сезоны, большими контрастами дневных и ночных температур воздуха, особенно весной.

Средние температуры самого холодного месяца – января – составляют – 17,2°C при абсолютном минимуме -53°C. Средние температуры самого жаркого месяца – июля – составляют +19°C, при абсолютном максимуме +39°C.

Годовое количество осадков составляет 500 мм/год. Более 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года, причем основная масса жидких осадков приходится на конец весеннего периода и летний период (май-август).

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 150-160 дней. Даты образования и разрушения снежного покрова приходятся соответственно на 5-10 ноября и 10-15 апреля. Средняя высота снежного покрова разнится в зависимости от местоположения территории.

Наибольшая глубина промерзания почвы – 180 см. Продолжительность периода со снежным покровом – 165-175 дней.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного и западного направлений. Влияние на направление и скорость ветров оказывают местные факторы, такие как ориентация крупных речных долин. При юго-западном и западном направлениях наблюдается большая повторяемость значительных скоростей ветра. При скорости более 6 м/с, а в некоторых случаях и при меньших скоростях, в теплое время года возможны пыльные бури, суховеи, а зимой – метели.

Геологическое строение

Территория Бийского района находится в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно–Сибирской плиты.

Палеозойский фундамент Кулундинской впадины относится к двум крупнейшим в Западной Сибири складчатым областям — Алтае–Саянской позднепротерозойско – среднепалеозойской и Обь–Зайсанской позднепалеозойской, границей которых служит серия глубинных разломов и зон смятия. Основные особенности тектонического рисунка Алтае–Саянской области в пределах степного Алтая обусловлены наличием древнего жесткого блока литосферы среднепротерозойской консолидации – своеобразного догеосинклинального ядра. Характер гравимагнитных аномалий позволяет предполагать наличие здесь пород, которые по плотности выше, а, следовательно, древнее самых плотных верхнепротерозойских пород, всрывающихся в ядерной части Бийско–Катунского антиклинория. Этот древний блок – Барнаульский срединный массив – является ядром молодых «обтекающих» его структур: каледонит и варисцид.

Рельеф поверхности погребенного палеозойского фундамента ступенеобразно понижается от предгорий Алтая и Салаирского кряжа (0–200 м) к центру (400–500 м). В соответствии с этим выделяется несколько структурных террас или ступеней, разделенных крутыми флексурами, совпадающими с протерозойскими разломами, подновлявшимися в мезозое и кайнозое. Бийская структурная терраса имеет абсолютные отметки положения фундамента от – 100 
до – 150 м.

Осадочный чехол центральной части территории района образуют породы среднего отдела четвертичной системы (QII). Они сложены аллювиальными отложениями: суглинками и супесями, песками, гравием, галечниками с валунами.

Осадочный чехол центральной части территории района образуют породы среднего отдела четвертичной системы (QII). Они сложены аллювиальными отложениями: суглинками и супесями, песками, гравием, галечниками с валунами.

В долинах рек Оби, Бии, Катуни, а также по притокам этих рек в среднем и позднем плейстоцене была сформирована серия надпойменных террас, аллювий которых в предгорьях представлен галечниками, а с удалением от них – главным образом песками и суглинками. На самых высоких террасах (5t и 4t) суглинки имеют лессовидный характер. Мощности аллювия наиболее высокой террасы (5t) достигают 100 м, а на низких обычно изменяются от 10 до 30 м.

Частично пески 4t надпойменной террасы долины реки Оби перекрыты верхнечетвертичными эоловыми песками, образовавшимися в результате переотложения ветром нижележащих аллювиальных осадков.

Современные отложения представлены аллювием пойм, эоловыми и озерными осадками, а на водоразделах и высоких террасах – субаэральными лессовидными суглинками, мощность которых колеблется от 1 до 3 м.

Рельеф

В геоморфологическом отношении большая часть Бийского района представляет собой фрагмент высокой древней террасы реки Оби. Территория нижнего Бийско-Катунского междуречья – первая, вторая и третья надпойменные террасы современных рек. Северо-восточная часть района относится к цокольной Предсалаирской равнине эолово-аллювиальной (лессовой).

Террасированные аллювиальные равнины Оби, Бии и Катуни состоят из низкой и высокой пойм и пяти надпойменных террас, сформированных в период от среднего плейстоцена до голоцена включительно. Пойменные террасы представлены низкой (1-2 м) и высокой (2-5 м) поймой, переходы между которыми постепенны. Низкая пойма, более молодая, отличается от высокой свежим обликом пойменного рельефа (грив, стариц), наличием молодых эоловых форм (елбанов), а в предгорьях также преимущественно галечниковым составом отложений. Высокая пойма расположена в отдалении от русла, имеет несколько более тяжелый состав осадков пойменной фракции и нередко заболочена.

Первая (8-10 м), вторая (14-17 м), третья (24-25 м) надпойменные террасы схожи друг с другом. Для них характерен песчаный состав поверхностных отложений и сильная переработка последних ветром. В связи с этим уступы отдельных террас обнаружить трудно, они сплошь покрыты дюнами и котловинами выдувания, длинные оси которых вытянуты в северо-восточном направлении. Выше по течению от г. Бийска облик террас существенно меняется. Уступы их более четкие, эоловые формы встречаются редко, а на поверхности появляются четкие признаки древнего пойменного рельефа в виде грив и стариц. Это связано с тяжелым механическим составом (супеси, суглинки, гравий, галечники) поверхностных отложений.

Четвертая (34-45 м) и пятая (60-80 м) террасы отличаются по возрасту и высоте. Пятая терраса – самая высокая и древняя (среднеплейстоценовая) – имеет наибольшее эрозионное расчленение, в особенности на участках локальных тектонических поднятий. Обе террасы обычно имеют четкие уступы и пологово-волнистую поверхность, сложенную многочисленными колочными западинами. Чаще всего западины имеют просадочное или суффозионное происхождение, но некоторые из них унаследованы от пойменной стадии развития террас и представляют собой следы древних стариц и проток. Формированию просадочных и суффозионных форм способствуют лессы и лессовидные суглинки, слагающие террасы на значительной глубине.

Гидрография

Основой гидрографической сети на территории Бийского района являются реки Бия (с притоками I порядка р. Неня (по границе) и р. Бехтемир) и Катунь, образующие при слиянии реку Обь (с притоком I порядка р. Чемровка).

Речная сеть характеризуется как густая: коэффициент густоты составляет 0,7-1,0 км/км², возрастая у восточных границ до 1,5 км/км². Углы уклона рек в границах района составляют в среднем для р. Оби 0,6 º/00, Бии – 0,3 º/00, Катуни – 0,9 º/00,  Чемровки – 0,9 º/00.

Ледовый режим рек определяется климатическими особенностями территории. В среднем замерзание рек происходит в период с 10 по 20 ноября. Ледостав продолжается 156-170 дней на Оби и Бии, 141-155 дней на Катуни. Всрытие рек на большей части района происходит с 20 по 25 апреля, в северо-восточных частях – позднее этих сроков. Годовой сток южной части района равен 150-200 мм, в северной части он достигает значений 300 мм.

По типу водного режима реки района относятся к рекам с весенним половодьем и осенними паводками. Преобладает снеговое питание (до 70%). Половодье короткое, паводки невысокие. Наибольший сток – в апреле. Суммарный расход воды на крупных реках составляет более 1000 м³/с.

По гидрологическому районированию Бийский район относится к равнинной области транзитного стока и формирования местного стока. Сеть малых и средних по величине рек – густая. Питание рек преимущественно снеговое, сток в течение всего года.

Река Бия является правой составляющей реки Оби. Вытекает Бия из Телецкого озера и сливается с р. Катунь в 22 км ниже г. Бийска. Длина реки - 301 км, площадь водосборного бассейна - 37000 кв.км. Протекает Бия по территории Республики Алтай и Алтайскому краю.

Наиболее крупные притоки Бии на территории Бийского района: Неня и Бехтемир. Верхняя и средняя часть водосбора расположена в горных районах с высотами 1000-2500 м. Бассейн покрыт смешанным лесом и черневой тайгой. Нижняя часть водосбора – открытая предгорная равнина с холмистым рельефом, по долине – сосновые и березово-осиновые леса. Долина хорошо выражена по всему течению. В низовьях ее ширина составляет 4-8 км. Склоны крутые обрывистые, в верхнем и среднем течении местами скалистые, в нижнем – глинистые, высотой 40-80 м. В долине имеются надпойменные террасы, сложенные песчано-галечными грунтами и покрытые сосновым лесом. В среднем и нижнем течении пойма шириной 1-1,5 км пересечена старицами и озерами, частично заболочена и закустарена. Русло извилистое, ширина от 100 м в верховье до 1,5 км в низовье с крутыми, обрывистыми берегами высотой 2-3 м. В русле в верхнем течении много перекатов и порогов. В среднем течении Бия разбивается на протоки, имеет много островов. Дно реки валунно-галечное, в низовьях – песчаное.

Для Бии характерно весеннее половодье, хотя и летний сток ее достаточно высок. Подъем уровня и расходов воды идет очень интенсивно с начала апреля. Резкий спад основной волны половодья заканчивается в середине - конце мая, шлейф волны с невысокими подъемами дождевого происхождения тянется до середины - конца июня. Максимальный подъем уровня воды редко превышает 3 м, в многоводные годы – 5 м. Наивысший уровень воды в г. Бийске наблюдался 1 мая 1969 года – 633 см. В течение лета и осени идет постоянный спад воды, иногда нарушаемый дождевыми паводками. В начале - середине ноября наступает межень. Бия полностью переходит на грунтовое питание. В этот же период устанавливается ледостав, который продолжается до 11-18 апреля. Ежегодно отмечается весенний ледоход. Толщина льда к концу зимы – 80-100 см.

Почвы

На территории района происходит закономерная смена почв с запада на восток. Широкой полосой с юго-запада района вдоль правобережья Оби и нижнего течения Бии, восточнее города Бийска вдоль левобережья Бии и далее от устья р. Бехтемир по правому берегу Бии до границ района протянулись дерново-слабоподзолистые почвы песчаные (иногда песчано-галечниковые) на эоловых песках. Восточнее их обрамляет полоса черноземов выщелоченных среднегумусных маломощных средне- и легкосуглинистых песчанистых на аллювиальных и делювиальных суглинках с прослоями песка, гравия и гальки. За ними следует полоса черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных глинистых и тяжелосуглинистых пылеватых на лессах и лессовидных суглинках. Внутри них вдоль долины р. Чемровки и ее притоков встречаются не выражающиеся в масштабе карты участки темно-серых лесных осолоделых почв (под колочными лесами). Ближе к восточным границам района распространены черноземы выщелоченные высокогумусные среднемощные того же механического состава и на тех же почвообразующих породах.

В долинах рек Оби, Бии, Катуни, среднего течения Чемровки почвы пойменные луговые средне и легкосуглинистые песчанистые на аллювиальных слоистых суглинках, реже песках и супесях. В верхних частях долин мелких водотоков почвы черноземно-луговые глинистые и тяжелосуглинистые.

На правобережье Бии в месте слияния ее с Катунью имеет место локус торфяно-глеевых почв песчаных на эоловых песках.

- 3.4	Культурно-исторические ресурсы

Историческая среда Бийского района, богатая историко-культурным наследием, оценивается специалистами очень высоко.

Использование ее в сфере рекреации и туризма позволит сформировать на территории специфический конкурентоспособный турпродукт для продвижения его на рынок; а также нарастить культурно-образовательный потенциал населения, что будет способствовать сохранению исторического, культурного и природного наследия.

На территории Калининского сельсовета расположены памятники истории и культуры, а также памятники археологии.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия на территории муниципального образования

«Калининский сельсовет»

| №№ | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ. | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры: |  |  |  |
| 1 | Дом жилой | 221510367400005 | Бийский район, с. Стан-Бехтемитр, ул. Калинина, д. 51 |
| Памятники истории: |  |  |  |
| 2 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221610465310005 | Бийский район, с. Стан-Бехтемитр, ул. Береговая, д. 11а |
| Памятники археологии: |  |  |  |
| 3 | Енисейское-3, поселение, эпоха средневековья | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г... | Бийский район, в 5 км ниже по течению р. Бия от с.Енисейское |
| 4 | Енисейское-5, поселение, эпоха средневековья | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г... | Бийский район, На ЮЗ окраине кладбища с. Енисейское |
| 5 | Рассветы над Бией, поселение, III тыс. до н.э., 6 - нач. 5 вв. до н.э., сер. I тыс. н.э. | Вновь выявленные | Бийский район, в 2,5 км к западу от с. Стан-Бехтемир, в 0,3 км к востоку от санатория "Рассветы над Бией" |
| 6 | Сухая, поселение, 6 – 2 вв. до н.э. | Вновь выявленные | В 2,5 км к северо-западу от с. Стан-Бехтемир, На правом берегу протоки Сухой |

- 3.5	Современное состояние и основные направления развития экономической базы

- 3.5.1. Основные направления развития хозяйственного комплекса

Сельское хозяйство

Калининское поселение является  территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией, преимущественно мясомолочного животноводства, имеющие следующие базовые точки роста экономики:

-развитие животноводства

-развитие зернового производства;

-развитие мощностей по переработке зерна;

В сфере животноводства поселение специализируется на производстве мяса и молока, в растениеводстве – на производстве зерна и сахарной свеклы.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 52%, на долю растениеводства 48% от общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции.

Производством сельхозпродукции  на территории Калининского поселения занимается сельхозпредприятие СПК «Колхоз им. Калинина» виды выпускаемой продукции – зерно, молоко, мясо. Площадь используемых угодий составляет 5314 га, предприятие выпускает продукции:263млн. т молока /год. На предприятии заняты 144 работника.

Сельскохозяйственные угодья на территории сельского поселения достаточно освоены, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий, расширения рынка сбыта, строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Промышленность

Бийский район характеризуется следующими долями ведущих отраслей в экономике: промышленность – 36%, сельское хозяйство – 38%, розничная торговля – 26%. Таким образом, район является преимущественно сельскохозяйственным, но при этом вклад промышленности в экономику района достаточно высок. Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных образований, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных и экономических проблем.

За последнее время наращивает темпы и заготовка леса, существенно увеличился выпуск деловой древесины.

Малое предпринимательство

Основная часть объектов малого предпринимательства представлена крестьянско-фермерскими хозяйствами, остальные индивидуальные предприниматели занимаются торгово-закупочной деятельностью.

Развитие малого бизнеса будет способствовать снижению уровня безработицы и увеличению валового выпуска продукции.

Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике находится в пределах 8,5%.

Малый бизнес и индивидуальное предпринимательство на территории поселения развивается слабо. Доля занятых в малом бизнесе от общего числа трудоспособных снижается.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории поселения, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

Объем производства продукции малыми предприятиями в общем объеме производства продукции на территории Калининского сельсовета незначителен. Растет количество индивидуальных предпринимателей.

- 3.5.2. Население и трудовые ресурсы

На основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации Калининского сельсовета, проведен анализ демографической ситуации муниципального образования и перспективы её изменения.

Возрастная структура и её динамика свидетельствуют о существенном уменьшении числа жителей моложе трудоспособного возраста, незначительном увеличении численности населения трудоспособного возраста и росте доли лиц старших возрастов.

Наблюдается улучшение показателя естественного прироста населения в результате устойчивого роста рождаемости, половозрастной структуры и демографической политики.

Не наблюдается сложившейся устойчивой тенденции снижения уровня смертности населения. Растёт младенческая смертность.

Повышается ожидаемая продолжительность жизни, при значительном различии между мужчинами и женщинами.

Рождаемость в поселении не обеспечивает простого воспроизводства населения. Естественная убыль населения стабильно высокая. Наблюдается положительная тенденция в миграционном процессе.

Баланс населения улучшается  из-за превышения числа прибывших, над числом убывших на территорию поселения.

На 01.01 2020 г. численность населения муниципального образования составляет 1128 человек  (табл. 2).

Таблица 2

Демографическая характеристика МО Калининский сельсовет

(на 1.01.2020г)

|  | Группа населения | Численность 2019г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего | 1128 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста | 187 |
| 2.1 | Дошкольники до 7 лет, | 14 |
| 2.2 | Школьники от 7 до 16 лет | 121 |
| 3 | Т – трудоспособный возраст до 55(60) лет | 656 |
| 3.1 | Работающих | 670 |
| 3.2 | Занятых в домашнем хозяйстве | 38 |
| 3.3 | Обучающихся с отрывом от производства | 7 |
| 4 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 285 |
| 4.1 | В том числе работающих | 119 |

Таблица 3

Динамика численности населения МО Калининский сельсовет

| Населенные пункты | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с Стан-Бехтемир | 1119 | 1115 | 1118 | 1117 | 1120 | 1118 | 1122 | 1120 | 1123 | 1121 | 1125 |

Как видно из таблицы, в структуре численности сельского поселения преобладает население трудоспособного возраста 656 человек 58,2 % (от общей численности). Численность населения в возрасте младше трудоспособного составляет 187 человек или 16,6% от постоянного населения.

Вследствие происходящих демографических перемен наблюдаются        изменения в возрастном составе населения. Особенностью возрастного состава        населения поселения является высокая доля лиц старших возрастов. Старение        населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть, а также систему    здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения.

Современная демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней. Естественная убыль населения в районе компенсируется миграционным приростом.

Трудовые ресурсы

Отраслевая структура населения представлена в таблице 4. Численность занятых в экономике Калининского сельсовета составляет 191 человек.  Основная часть трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве и образовании.

Таблица 4

Отраслевая структура МО Калининский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | с. Стан-Бехтемир |
| --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | человек | 191 |
| в том числе: |  |  |
| - сельское хозяйство | человек | 144 |
| - промышленность | человек | - |
| - обрабатывающие производства (пекарня) | человек | 0 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 1 |
| - строительство (пилорама) | человек | 4 |
| - транспорт | человек | 0 |
| - связь | человек | 0 |
| - торговля и общественное питание | человек | 10 |
| - образование | человек | 30 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек | 2 |
| Численность безработных - всего | человек | 38 |
| В т.ч. официально зарегистрированных | человек | - |
| Уровень безработицы к трудоспособному населению на конец года | % | 3,3 |

В экономике муниципального образования занято 29,1% от общего числа трудоспособного населения. Стабильный уровень занятости сохраняется в таких отраслях, как здравоохранение, образование, торговля.

Современную ситуацию на рынке труда нельзя назвать однозначной. С одной стороны, имеется положительная динамика роста численности трудоспособного населения. С другой стороны, характерны негативные процессы: высвобождение работников в процессе ликвидации убыточных предприятий, отсутствие возможностей трудоустройства в населённых пунктах, низкая и не выплачиваемая заработная плата. Как результат снижение доли занятых в экономике и рост уровня безработицы.

Низкий уровень занятости экономически активного населения обусловлен тем, что большая часть населения не трудоустроена и основной доход получают от ЛПХ. Наблюдается высокий уровень скрытой безработицы.

Следствием экономической слабо развитости являются неразвитый рынок труда и высокий уровень безработицы, низкие доходы населения.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения Калининского сельсовета до 2040 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2009-2018г.

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации МО.

Хотя в настоящее время естественное демографическое движение имеет отрицательную динамику и в ближайшие 4 года, вероятно, естественная убыль населения сохранится, все же по общим прогнозам динамика естественного движения населения на период расчетного срока будет характеризоваться небольшим превышением рождаемости над смертностью.

Кроме того, в стране действует программа по увеличению рождаемости («Материнский капитал» и пр.), она имеет особую актуальность среди сельского населения. К тому же, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Таким образом, есть основания ожидать продолжения тенденции изменения структуры населения в сторону увеличения коэффициента рождаемости.

Статистический метод

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+E+M100)t  где,

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое снижение численности населения муниципального образования на 3%  - 5%.

На конец расчетного срока предполагается увеличение численности занятых в градообразующих отраслях за счет:

– снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения;

– развития сельскохозяйственной отрасли;

– развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, обслуживания населения и др.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации, программа социально-экономического развития Калининского сельсовета;

  - существующие размеры населенного пункта по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенного пункта;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенного пункта.

Расчет методом трудового баланса предполагает увеличение числа жителей сельского поселения до 1263 человек.

С учетом резерва территории для дальнейших расчетов принята следующая численность населения:

с. Стан-Бехтемир:

- на первую очередь-1184 человек

- на расчетный срок -1263человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- 4. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

- 4.1 Планировочная организация территории сельсовета

- 4.1.1 Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития Калининского сельсовета выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории сельсовета отнесены:

  - охранные зоны коммуникаций (линий электропередач и объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи, систем газоснабжения);

  - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения;

  - санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

  - санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

  - санитарно-защитные зоны транспортных инфраструктур;

  - придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- объекты мемориального характера.

Охранные зоны

Охранные зоны коммуникаций

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением до 1 киловольта – 2 м;

- для линий напряжением от 1 до 20 киловольт – 10 м;

- для линий напряжением 35 кВ – 15 м;

- для линий напряжением 110 кВ – 20 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

На территории Калининского сельсовета в дальнейшем в целях снабжения потребителей природным газом предусматривается развитие сетей газоснабжения и строительство газопроводов. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов на территории 
Калининского сельсовета (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

К правовым условиям формирования объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций трубопроводного транспорта относится установление санитарных разрывов для таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 
менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Согласно Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области», р. Бия относится к объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. В соответствии с пунктом 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, прибрежная защитная полоса 
р. Бия составляет 200 м.

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос Калининского сельсовета указана в таблице 5

Таблица 5 – Ширина водоохранных зон и прибрежных полос на территории Калининского сельсовета

| № п/п | Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р. Бия | 200 | 200 |
| 2 | р. Сухая | 50 | 50 |

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос других рек и ручьев в границах сельсовета совпадает и составляет 50 м.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения

Согласно п. 10.12 – 10.15 СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены от водозабора на расстоянии 30 м, поскольку используются защищенные горизонты для забора подземных вод. В границах первого пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору, проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, допускается деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора; ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса; санитарные рубки.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатического района и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут. Во втором поясе запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и пр.; применение удобрений и ядохимикатов; выпас скота; сброс промышленных, сельскохозяйственных, сельских и ливневых сточных вод. Допускается купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; рубки ухода и санитарные рубки леса; новое строительство с организацией отвода стоков; добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Роспотребнадзор); отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; санитарное благоустройство территории населенных пунктов.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. В третьем поясе запрещается отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. Допускается добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; рубки ухода и санитарные рубки леса; отведение сточных вод, отвечающих нормативам; санитарное благоустройство территории.

Ширина санитарно-защитной полосы установлена по обе стороны от крайних линий водопровода:

-	при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

-	при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. Все предприятия картографически привязаны на плане поселения, имеют расширенные базы семантических данных (наименование, размер санитарно-защитной зоны).

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- Ферма КРС, отделение СПК «Колхоз им. Калинина» (1000 голов КРС) (III класса) – 300 м;

- МТМ СПК «Колхоз им. Калинина» (IV класса) – 
100 м;

- Овощехранилище (V класса) – 50 м;

- Пилорама (IV класса) – 100 м;

- Нефтебаза СПК «Колхоз им. Калинина» (IV класса) – 
100 м;

- Цех по производству минеральной воды (V класса) – 50 м;

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

- размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

- предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

- размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», установлены следующие санитарно-защитные зоны:

- гараж – (IV класса) – 100 м;

- кладбище – 50 м (V класс);

- скотомогильник с захоронением в биотермическую яму – 1000 м 
(I класс);

- полигон твердых коммунальных отходов, участок компостирования твердых коммунальных отходов – 500 м (II класс).

Придорожные полосы автомобильных дорог

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Придорожная полоса от автомобильных дорог установлена в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», СП 42.13330.2012:

- придорожная полоса от автомобильной дороги V категории – 
25 м;

- придорожная полоса от автомобильной дороги III и IV категории – 
50 м;

- придорожная полоса от автомобильной дороги I и II категории – 
75 м.

Охранные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ 
от 25.06.2002 г. »Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее-Федеральный закон 73-ФЗ)  к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Калининского сельсовета расположен Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

.В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

На момент проектирования зоны охраны объектов культурного наследия (далее-ОКН) не установлены, границы территорий ОКН не утверждены.

На прилегающие к ОКН участки также распространяются защитные зоны ОКН, установленные статьей 34.1 Федерального закона 73-ФЗ, в границах которых в целях обеспечения сохранности ОКН и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Проектом рекомендуется разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 12.09.2015 № 975.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ, изменении условий недропользования и пр.), согласованных природоохранными органами, органами санэпиднадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

В соответствии с положениями Земельного и Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные ограничения приводятся в составе проекта «Правила землепользования и застройки».

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия Калининского сельсовета включают в себя:

1	Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2	Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3	Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1	На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

-	проведение строительных и иных работ;

-	строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2	На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

-	проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

-	ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3	Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4	Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4	Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

-	на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

-	на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

-	при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

-	при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2	В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5	Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6	В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 4.1.2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельсовета

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и межселенных территорий, основных планировочно-композиционных узлах.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри Калининского сельсовета, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Анализ планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию и позволяет сделать принципиальные подходы к организации территории муниципального образования и перспективы его развития, обеспечить стабильность и устойчивость развития каркаса территории; выделить главные и второстепенные планировочные оси и планировочные центры, функциональную основу пространственно-планировочной организации территории, место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры, роль природно-экологического потенциала территории, взаимосвязи системы расселения и планировочной структуры; раскрыть потенциальные возможности организации территории, в том числе скрытые резервы.

В результате анализа современного использования территории с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей и элементов сельских населенных мест:

- место поселения в системе расселения;

- природно-климатическая характеристика выбранной территории;

- профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

- условия функционального зонирования территории;

- организация транспортных связей между населенными пунктами сельсовета и местами приложения труда;

- учет перспективного развития муниципального образования;

- требования охраны окружающей среды;

- условия инженерного оборудования территории;

- требования экономики строительства;

- архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре сельсовета.

Планировочная структура

Основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас сельского поселения, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов комплексной оценки территории.

с. Стан-Бехтемир

Общая площадь МО «Калининский сельсовет» – 81,58 кв. км., что составляет 8,5% от общей площади Бийского района. Село Стан-Бехтемир является административным центром сельсовета.

Село Стан-Бехтемир расположено в центральной части Бийского района, в 32 километрах от районного центра -г. Бийска, до г. Барнаула 190 км, на правом берегу реки Бия.

Въезд в село осуществляется с северной стороны, с автодороги «к-11 –Стан-Бехтемир-Новиково». Автодорога имеет асфальтовое покрытие.

Планировочная структура компактная, квартальная. Площадь земель в границах населенного пункта с. Стан-Бехтемир составляет 174,1га.

Население составляет 1128 человек.

Основной планировочной осью являются главные улицы - ул. Колхозная, ул. Центральная.

Общественный центр сформирован в центральной части села. Основные учреждения и предприятия обслуживания располагаются вдоль улиц Колхозная, Центральная. Здесь построены: здание сельской администрации, сельский дом культуры, магазины. Вокруг общественного центра размещаются кварталы жилой застройки. Средняя образовательная школа находится на улице Школьная. На улице Зеленая находится детский сад и ФАП.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 119,4 га. Существующая застройка села представлена одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 1500 м². Застройка в основном усадебная, разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Единой системы озеленения нет, зеленые насаждения рассредоточены по всему населенному пункту в виде небольших групп и отдельно стоящих деревьев.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Наблюдается достаточно четкое зонирование производственных и селитебных территорий. В западной части села находится основное градообразующее предприятие сельского поселения – ферма КРС СПК «Колхоз им. Калинина».

В северной части села расположена пилорама, МТМ, овощехранилище. В санитарно-защитную зону пилорамы и нефтебазы СПК «Колхоза им. Калинина» попадает часть жилой застройки.

Существующая территория размещения коммунальных отходов и скотомогильника с захоронением в ямы находится за чертой села с соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки.

Планировочная структура населенного пункта сложилась. Развитие жилой застройки предлагается за счет внутренних резервов. Общественный центр села расширяется за счет строительства новых и реконструкции существующих общественных зданий.

Генеральным планом предусмотрено строительство детской игровой площадки, а также обеспечение существующей дорожной сети твердым покрытием в размере 100 %.

Развитие планировочной структуры Калининского сельсовета и проектное функциональное зонирование территории показаны на Основном чертеже генерального плана.

Генеральным планом откорректированы границы села Стан-Бехтемир за счет включения участков существующей жилой застройки в границы населенного пункта.

При выборе площадок под размещение промышленных объектов, объектов сельскохозяйственного производства, объектов культурно-бытового обслуживания населения и нового жилищного строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию функционально-планировочной структуры населенных пунктов:

  - повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет освоения свободных территорий, прежде всего внутри населенных пунктов;

  - развитие и совершенствование общественного центра, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

  - совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

  - формирование зон отдыха;

  - инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории поселения, являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- наличие затопляемых территорий, ограничивающих пространственное развитие территории;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального образования и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом. На данном этапе решены следующие задачи:

  - организация расселения;

  - определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

  - организация культурно-бытового обслуживания населения;

  - организация и размещение мест массового отдыха населения;

  - выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

  - обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения;

  - организация сельскохозяйственного производства.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории определяет условия использования территорий земель населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки, ландшафтной организации территории.

На проектируемой территории выделены следующие виды функциональных зон:

  - жилые зоны;

  - общественно–деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны специального назначения;

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой. Предусматривается развитие территорий для размещения индивидуальной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона размещения объектов образования, зона размещения объектов здравоохранения, зона размещения спортивных учреждений.

Производственные зоны. В данную зону включены промышленные, коммунальные и складские объекты. Для обслуживания населения в границах жилой зоны располагаются различные коммунальные объекты.

Зоны рекреационного назначения – зоны в границах проектируемой территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Аллеи и скверы также могут использоваться в рекреационных целях.

Зоны инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Зоны транспортной инфраструктуры – включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зоны специального назначения представлены зоной ритуального назначения (кладбища сохраняемые и планируемые) и зоной размещения и переработки отходов (полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов планируемые и рекультивируемые, скотомогильники с захоронением в биотермические ямы планируемые и подлежащие консервации).

Зоны сельскохозяйственного использования представлены зоной, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, и зоной сельскохозяйственных угодий.

Зоны иного назначения представлены земельными угодьями (болота, водные объекты и т. п.).

Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах представлены в таблице 6

Таблица 6 -Баланс функциональных зон в границах Калининского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | В границах сельского совета | 8305,6 |
| всего | - жилая зона | 119,3 |
|  | - общественно – деловая зона | 3,7 |
|  | - производственная зона | 1,6 |
|  | -коммунально-складская зона | - |
|  | -зона транспортной инфраструктуры | 18,6 |
|  | -зона инженерной инфраструктуры | 1,6 |
|  | - зона рекреационного назначения, в том числе: | 819,7 |
|  | - зона отдыха | 5,7 |
|  | -зона лесов (на землях лесного фонда) | 814 |
|  | - зона специального назначения, в том числе: | 2,6 |
|  | - зона кладбищ | 2,3 |
|  | - зона складирования и захоронения объектов | 0,3 |
|  | зона акваторий | 252 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 7086,5 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | 7058,4 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 28,1 |
| 1 | с. Стан-Бехтемир | 174,5 |
|  | - жилая зона, в том числе: | 119,3 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 119,3 |
|  | зона застройки малоэтажными домами | - |
|  | -производственная зона | 1,5 |
|  | -коммунально-складская зона | - |
|  | - общественно – деловая зона | 3,7 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 8,0 |
|  | --зона инженерной инфраструктуры | 1,0 |
|  | - зона рекреационного назначения | - |
|  | - зона специального назначения | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 41 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 17,8 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 22,7 |

- 4.1.3	Жилищный фонд и жилищное строительство

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация мероприятий обозначенных в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Таким образом, муниципальная политика в жилищной сфере должна быть ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность в жилье экономически активной части населения сельсовета, а также оказание эффективных мер поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Задачи вышеназванных целевых программ определяются основной целью сложившейся политики и заключаются в следующем:

  - развитие индивидуального жилищного строительства;

  - обеспечение жильем молодых семей;

  - формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории;

  - развитие жилищно-коммунального комплекса.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и т.д.

Достигнуть поставленных задач в Бийском районе, и Калининском сельсовете в частности, позволит реализация мероприятий в рамках всех вышеуказанных программ.

По состоянию на 01.01.2020г. жилищный фонд муниципального образования составляет 23500 кв. м. общей площади, из них 99 % находится в частной собственности граждан.

Существующий жилищный фонд представлен двухквартирными жилыми домами,  индивидуальной жилой застройкой.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Характеристика жилищного фонда Калининского сельсовета представлена в таблице 7

Таблица 7 – Характеристика жилищного фонда Калининского сельсовета (м2)

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | м2, ср. | единиц. |  |
| с. Стан-Бехтемир |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 23500 | 48,01 | 423 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 6550 | 46,3 | 131 |  |
| двухквартирные | 16950 | 52,68 | 292 |  |
| Секционная застройка | - | - | - |  |

В настоящее время в муниципальном образовании числится 131 дома (408 домовладений), 292 двухквартирных дома.  Средний состав семьи 2,7 человек. Обеспеченность населения общей площадью жилья составляет 20,8 кв.м./чел.

Таблица 8

Объемы жилищного строительства

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2020г. |
| --- | --- | --- |
| с. Стан-Бехтемир |  |  |
| Население | Чел. | 1128 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 423 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 23500 |

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусмотрено:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии с показателями Схемы территориального планирования Алтайского края и Схемы территориального планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края средняя жилищная обеспеченность составит:

- на I-ую очередь – 30,0 кв. м на 1 жителя;

- на расчетный срок – 30,0 кв. м на 1 жителя.

Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

На территории Калининского сельсовета предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,13 га до 0,35 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории.

Существующая численность населения составляет 1128 человек.

На расчетный срок население увеличится на 135 человек и составит 1263 человек.

Количество домовладений увеличится на 48 и составит 471.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 3000 м² , коэффициент семейности – 2,8.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел. (с учетом  расчетных показателей Схемы территориального планирования Алтайского края).

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 1263 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  31200 м² общей площади (табл. 9).

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Калининского сельсовета на срок до 2040 г.

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2020г. | I-ая очередь (2030 г.) | На расчетный срок – 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Стан-Бехтемир |  |  |  |  |
| Население | Чел. | 1128 | 1184 | 1263 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 423 | 443 | 471 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 23500 | 35520 | 37890 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 20,8 | 30 | 30 |

Размещение кварталов новой жилой застройки на территории сельсовета отображено на Основном чертеже генерального плана. Баланс территории сельсовета представлен в разделе 4.1.2 пояснительной записки генерального плана.

Проектом генерального плана предусмотрено расширение границы 
с. Стан-Бехтемир за счет присоединения неиспользуемых земель сельхозназначения путем перевода в категорию земель населенных пунктов с разрешенным использованием под жилищную застройку.

Закладываемые прогнозные решения носят вероятностный характер, поэтому проектные решения генерального плана в течение расчетного срока должны периодически корректироваться путем внесения изменения в генеральный план. Данная норма заложена статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, проектные решения генерального плана реализуются через разработку проектов планировки, в которых на более детальном уровне решаются вопросы по размещению объектов жилого и производственного назначения, объектов культурно-бытового обслуживания, что позволяет в течение расчетного срока генерального плана (20 лет) последовательно уточнять и корректировать его проектные решения.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов населенных пунктов: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

- 4.1.4	Культурно-бытовое обслуживание населения

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, соцобеспечения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, а также объекты бытового обслуживания населения.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг постепенно меняется со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень – повышаются требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями культурно-бытового и социального обслуживания.

Информация представлена по объектам культурно-бытового обслуживания населения в том объеме, в котором была передана Администрацией Калининского сельсовета

Здравоохранение

Медицинское обслуживание сельсовета представлено фельдшердско-акушерским пунктом, расположенным по ул. Зеленая. ФАП оказывает только первичную медицинскую помощь.

ФАП расположен в здании детского сада, санитарные нормы соблюдаются В основу организации деятельности положен участково- территориальный принцип. Специализированная помощь населению оказывается врачами центральной районной больницы.

В последние годы в поселении, как и в районе, сохраняется тенденция ухудшения здоровья населения. Об этом свидетельствует высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности. Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в медицинских услугах и их ресурсном обеспечении.

Кадровый некомплект, недостаточное финансирование и крайне изношенная материально-техническая база затрудняют обеспечение населения медицинской помощью.

Образование

Стан-Бехтемирская средняя общеобразовательная школа основана в 1962г. Школа расположена в одноэтажном кирпичном здании. Здание школы построено в 1962г. При школе имеется спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, столовая на 50 посадочных мест. В образовательном процессе задействовано 27 компьютеров, 11 оборудованных предметных учебных кабинетов. При школе находится спортивная площадка, работают спортивные секции, кружки хореографии, танцевальный и т.д. В школе учится 121 человек, в образовательном процессе задействовано 26 педагогов.

Мощности школ в соответствии с приложением 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников.

Детский сад «Земляничка» расположен в кирпичном, одноэтажном здании, построенном в1979 году.

В табл.10 приведены расчеты по обеспеченности населения МО Калининский сельсовет детскими дошкольными и образовательными учреждениями.

Таблица 10

Обеспеченность населения МО Калининский сельсовет  детскими

дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения | Мощность учреждения плановая | Мощность учреждения фактическая | Процент загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» | 220 | 120 | 54 |
| Детский сад «Земляничка | 28 | 26 | 100 |

Культура

Система учреждений культуры поселения представлена Стан-Бехтемировским сельским домом культуры на 100 мест. Дом культуры расположен в двухэтажном здании,  1978 год постройки.

В настоящее время дом культуры находится в стадии капитального ремонта в соответствии с краевой адресной инвестиционной программой. При ДК имеется библиотека с читальным залом на 10 мест. Библиотечный фонд по состоянию на 2020 год составляет 7 тысяч экземпляров.

Физическая культура и спорт

На территории села, спортивные сооружения располагаются на территории школы. Площадь спортивного зала 162 м2 , вместимостью 20 человек. Стадион и спортивные площадки поселения нуждаются в реконструкции.

Потребительский рынок (торговля, платные услуги и др.)

Торговля относится к числу наиболее динамично развивающихся и          устойчивых сфер экономики сельсовета. Торговля на территории сельского поселения осуществляется в стационарных магазинах промышленной и смешанной         направленности.

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 5 магазинов.

Торговая площадь магазинов продовольственных товаров и промышленных товаров составляет – 988м². Обеспеченность населения  торговыми площадями соответствует нормативным требованиям.  Через торговую сеть реализуются завозимые в поселения продукты питания и промышленные товары.

Таблица 11

Инфраструктура объектов розничной торговли

| №№ п/п | Наименование организации | Торговая площадь, м2 | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Станичный» | 128 | с. Стан-Бехтемир, ул.Колхозная д.32а |
| 2 | Магазин «Центральный» | 320 | с. Стан-Бехтемир, ул.Центральная д.2а |
| 3 | Магазин «Орхидея» | 350 | с. Стан-Бехтемир, ул.Колхозная д.34 |
| 4 | Магазин «Бехтемир» | 105 | с. Стан-Бехтемир, ул.Колхозная д.40 |
| 5 | Магазин «Бер-Фиш» | 85 | с. Стан-Бехтемир, ул.Центральная д.1а |

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Калининского сельсовета, отделение связи, почтовое отделение.

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией. Предусмотрено увеличение земельных участков существующих объектов культурно-бытового обслуживания населения и размещение новых объектов.

Проектные решения

Проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения всеми видами объектов культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с нормативными показателями, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», 
СП 42.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*), социальными нормативами, принятыми Правительством Российской Федерации в 1996 г., региональными нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, а также нормативами, определенными Схемой территориального планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края.

В условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует строгого контроля.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения, и предложения.

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 12.

Таблица 12

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п |  | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  |  | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Проектные решения | Нормативная потребность На 1000 жителей |  |
| село Стан-Бехтемир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МКОУ « Стан-БехтемирскаяСОШ» | 1 место | 220 | 134 | - | 100% охват детей (1-9 классы) | 1,23, |
| 2 |  | Детский сад «Земляничка» | 1 место | 28 | 28 | - | 70% | 0,34 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФАП | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование | 0,34 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | МБУК «Калининский ДК» | 1 место | 100 | 100 | Капитальный ремонт | 80 | 0,63 |
| 5 |  | Сельская библиотека | тыс. ед. хранения | 7 | 7 | Капитальный ремонт | 6-7,5 | Встроенный |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Школьная спортивная площадка | объект | 1 | 1 | реконструкция | По заданию на проектирование | 0,5 |
| 7 |  | Стадион | объект | 1 | 1 | реконструкция | По заданию на проектирование | 0,41 |
|  |  | Детская игровая площадка | объект | 1 | 1 | строительство (нормативная потребность | По заданию на проектирование | 0,2 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров |  | м² торг. площади | 988 | 988 | - | 100 | 0,07 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отделения связи |  | объект | 1 | 1 | 1 | По нормам и правилам министерств связи РФ | 0,02 |

Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения муниципального образования Калининский сельсовет, в том числе, увеличение доли детей в структуре населения, потребует реконструкции учреждений общего образования на территории поселения. В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлен радиус обслуживания средней общеобразовательной школы. Радиусом обслуживания школы покрыто порядка 70 % существующих жилых территорий.

Нормируемая потребность в общеобразовательных школах принимается из расчета 100% обеспеченности детей школьного возраста общеобразовательными учреждениями. При увеличении населения с Стан-Бехтемир до 1263 чел. и численности школьников, общее количество мест в общеобразовательной школе должно составлять 134 чел. Мощность существующей общеобразовательной школы составляет 220 человек, что позволяет удовлетворить  потребности в общеобразовательных школах на расчетный срок.

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 70% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры представлены МБУК «Стан-Бехтемировский Дом культуры». На расчетный срок проектом предложен капитальный ремонт здания согласно краевой программе по поддержке местных инициатив.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

ФАП расположен в здании детского сада с соблюдением санитарных норм.

Предприятия торговли и общественного питания

Данные объекты отнесены к категории ненормируемые. Расчет в необходимом количестве выполнен в зависимости от потребностей и спроса.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В селе Стан-Бехтемир запланировано строительство детской игровой площадки.

- 4.1.5	Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов

Существующее положение

Производственная сфера поселения представлена объектами сельхозпроизводства: ферма отделение СПК «Колхоз им. Калинина» в селе Стан-Бехтемир, МТМ СПК «Колхоз им. Калинина», овощехранилище, пилорама.

На территории поселения расположены производственные базы крестьянско-фермерских хозяйств и ЛПХ, цех по производству минеральной воды.

Ферма КРС, отделение СПК «Колхоз им. Калинина» расположена в западной части села.

МТМ СПК «Колхоза им. Калинина», пилорама расположены в северной части села.

Цех по производству минеральной воды находится в районе санатория «Рассветы над Бией».

Существующие производственные объекты муниципального образования имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300,100, 50м), и некоторая их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон объектов производственного назначения.

В таблице 13 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку. Необходимо проведение мероприятий по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.

Таблица 13

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

|  | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Стан-Бехтемир |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС СПК «Колхоз им. Калинина | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Школьная. Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 2 | МТМ СПК «Колхоз им. Калинина | Класс IV СЗЗ - 100м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Луговая, ул. Калинина Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.. |
| 3 | Пилорама | Класс IV СЗЗ - 100м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Колхозная Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.. |
| 4 | Нефтебаза СПК «Колхоз им. Калинина | Класс IV СЗЗ - 100м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Ивановская, ул. Колхозная Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.. |

Таблица 14

Состав производственной базы муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| с. Стан-Бехтемир |  |  |
| 1 | Ферма КРС СПК «Колхоз им. Калинина» | Класс III, СЗЗ-300 |
| 2 | МТМ СПК «Колхоз им. Калинина» | Класс IV, СЗЗ-100 м |
| 3 | Пилорама | Класс IV, СЗЗ-100 |
| 4 | Овощехранилище | Класс V, СЗЗ-50 |
| 5 | Нефтебаза СПК «Колхоз им. Калинина» | Класс IV, СЗЗ-100 |
| 6 | Цех по производству минеральной воды | Класс V, СЗЗ-50 м |

В пределах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74, новое жилищное строительство на участках, попадающих в границы санитарно-защитных зон, запрещено. Жилищное строительство на таких участках запланировано только при условии прекращения деятельности предприятий, налагающих указанные выше ограничения на территорию проектирования.

Проектные решения

Лесное хозяйство и деревообработка может развиваться преимущественно с ориентацией на переработку древесины лиственных пород, прежде всего, березы. В ней выделены три направления развития: производство древесной массы, производство дачной мебели, промышленное выращивание грибов. Генеральным планом на перспективу предусмотрено размещение склада строительных материалов.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края, планируется решение следующих задач:

- расширение закупа сельскохозяйственной продукции от населения;

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

- информационная и организационная поддержка развития ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования за счет тиражирования технологий мелкотоварного сельскохозяйственного производства.

Также проектом намечается проведение следующих мероприятий:

- упорядочение производственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

- развитие племенного животноводства;

- развитие растениеводства и поддержка элитного семеноводства;

- страхование урожая сельскохозяйственных культур;

- защита урожая от вредителей и болезней;

- инвентаризация производственных площадок;

- организация подъездов к промышленным и коммунально-складским территориям;

- установление и соблюдение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их территории в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края». Для озеленения территорий санитарно-защитных зон рекомендуется использовать газо- и пылеустойчивые древесные породы.

.

- 4.1.6	Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства поселения, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

В планировочной организации поселения значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие водоемы, растительные сообщества, рельеф местности. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 7 постановления Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, площадь зеленых насаждений общего пользования должна составить не менее 1,5 га.

Предусматривается озеленение специального назначения:

- озеленение санитарно-защитных зон объектов специального назначения, объектов сельскохозяйственного производства, транспортных инфраструктур.

Также озеленению подлежат участки всех проектируемых объектов соцкультбыта.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- дополнительная организация парков и скверов, на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- использование в озеленении научных и научно-практических разработок специализированных учреждений;

- рекомендуются групповые посадки древесно-кустарниковых пород как более устойчивых;

- необходимо соблюдение сроков и технологии посадки зеленых насаждений;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- 4.2 Транспортная инфраструктура

По сельскому поселению следуют дороги местного и межмуниципального значения. Дороги межмуниципального и регионального значения: – Бийск -Карабинка-гр.Республики Алтай, а/д К-05 – Березовая Горка Шебалино; подъезд к санаторию «Рассветы над Бией».

Формирование внешних транспортных связей имеет основополагающее значение в определении планировочной структуры и в развитии дорог и транспорта. В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным транспортом.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов и в гаражных кооперативах.

Со всеми населенными пунктами администрации есть автомобильное сообщение, дорога асфальтирована.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  населенных пунктов и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития сел. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

Генеральным планом в соответствии с СП 42.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*) принята следующая классификация сельских улиц и дорог (данная классификация отражена в таблице 15):

- поселковая дорога;

- главная улица в жилой застройке;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд.

Таблица 15

Существующая улично-дорожная сеть

| с. Стан-Бехтемир |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Ул. Колхозная | Главная улица | 4,1 |
| Ул. Центральная | Главная улица | 3,6 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 7,7 |
| Ул. Калинина | Основная улица | 6,5 |
| Ул. Приморская | Основная улица | 3,2 |
| Ул. Советская | Основная улица | 3,0 |
| Ул. Береговая | Основная улица | 3,5 |
| Ул. Новая | Основная улица | 1,1 |
| Ул. Подгорная | Основная улица | 2,9 |
| Ул. Школьная | Основная улица | 2,9 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 23,1 |
| Ул. Луговая | Второстепенная улица | 8,7 |
| Ул. Мира | Второстепенная улица | 1,8 |
| Ул. Озерная | Второстепенная улица | 7,0 |
| Ул. Боровая | Второстепенная улица | 1,0 |
| Ул. Зеленая | Второстепенная улица | 1,7 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 20,2 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 51,0 |

Главные улицы являются основными планировочными осями и осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами.  На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Проектом предлагается развитие общественно-деловой застройки вдоль главных улиц.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 8 м до 16 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профиля главной улицы в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности по возможности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 5 м до 15 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности по возможности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 2).

Рис.2. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Рис. 3. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Большая часть улиц и проездов села имеют гравийное покрытие,  находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам. Предлагается осуществить их реконструкцию с заменой грунтового покрытия на капитальное.

Объекты транспортного обслуживания

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению необходимых объектов транспортного обслуживания.

На конец расчетного периода количество населения муниципального образования составит 1263 чел. С учетом уровня автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей, общее количество транспорта в МО на конец расчетного периода составит 442 единиц.

Согласно СНиП 42.13330.2016 станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей.

В соответствии со СНиП 42.13330.2016 расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (309 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно СНиП 42.13330.2016 площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 7725 м².

- 4.3 Земельные ресурсы. Баланс территории

Общая площадь земель в границах Калининского сельсовета составляет 8305,6 га. Земли населенных пунктов составляют 174,5 га (2,1 % от общей площади земель сельсовета).

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения; земли лесного фонда; земли  водного фонда.

Баланс территории сельсовета составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок.

Генеральным планом предлагается расширение границ с. Стан-Бехтемир
для приведения в соответствие со сведениями ЕГРН.

Увеличение территории населенных пунктов (на 20,3га) произойдет за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.12.2004), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов Калининского сельсовета, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сводные данные об изменении использования земель Калининского сельсовета на перспективу приведены в таблице 16.

Таблица 16

Баланс территории Калининского сельсовета (в границах проектирования)*

| № п/п | Наименование территории | Исходный год (2020 г.) |  | Расчетный срок (2040 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Категории земель |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | 153,8 | 1,9 | 174,5 | 2,1 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7060,6 | 85,0 | 7037,6 | 84,8 |
| 1.3 | Земли лесного фонда | 814 | 9,8 | 814 | 9,8 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 18,9 | 0,2 | 21,2 | 0,2 |
| 1.5 | Земли водного фонда | 252 | 3,0 | 252 | 3,0 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6,3 | 0,1 | 6,3 | 0,1 |
| 1.7 | Земли запаса | - | - | - |  |
| 2 | Территория в границах сельсовета | 8305,6 | 100 | 8305,6 | 100 |

Примечание: * - площади территорий определены по обмеру чертежей в программе MapInfo Professional, в связи с тем, что точной информации по межеванию указанных выше территорий предоставлено не было.

Земли существующего и проектируемого кладбища в районе с. Стан-Бехтемир (2,3 га), предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

- 4.3.1	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов сельского поселения

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане представлен перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в проектируемые границы населенных пунктов Калининского сельсовета (таблица 17,18).

Данный перевод земель в категорию «земли населенных пунктов» считается узаконенным после согласования генерального плана и его утверждения.

Порядок перевода данных земель регламентируется Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

К концу расчетного срока территорию с. Стан-Бехтемир планируется увеличить, в связи с тем, что на перспективу планируется увеличение перспективной численности населения сельсовета.

В настоящее время поступают в администрацию сельсовета многочисленные обращения граждан по вопросу предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Все это создает предпосылки для дальнейшей проработки вопросов по комплексному освоению территорий, прилегающих к существующим границам населенных пунктов сельсовета, и следовательно, проработки вопросов по расширению данных границ.

Комплексное освоение территории возможно только после разработки проектов планировки территории, в том числе и проработки вопросов по развитию схем инженерных, транспортных и социальных инфраструктур.

Таблица 17

Перечень земельных участков включаемых

в проектируемые границы села Стан-Бехтемир

| № на графике | Номер кадастрового квартала | Площадь, (га) и местоположение |  | Категория земель | Вид планируемого использования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 22:04:280001: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22:04:280001:224 | с. Стан-Бехтемир (0,15 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 2 | 22:04:280001:234 | с. Стан-Бехтемир (0,16 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 3 | 22:04:280001:233 | с. Стан-Бехтемир (0,10 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 4 | 22:04:280001:219 | с. Стан-Бехтемир (0,06 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 5 | 22:04:280001:228 | с. Стан-Бехтемир (0,06 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 6 | 22:04:280001:227 | с. Стан-Бехтемир (0,05 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 7 | 22:04:280001:177 | с. Стан-Бехтемир (0,05 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 8 | 22:04:280001:220 | с. Стан-Бехтемир (0,06 га) |  | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 9 | 22:04:280001:36 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,23 га) | Земли населенных пунктов |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
| 10 | 22:04:280001:38 |  | с. Стан-Бехтемир (0,07га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 11 | 22:04:280001:185 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,12 га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 12 | 22:04:280001:186 |  | с. Стан-Бехтемир (0,14 га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 13 | 22:04:280001:183 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,13га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 14 | 22:04:280001:208 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,02га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 15 | 22:04:280001:4 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,04га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 16 | 22:04:280001:503 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,06га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 17 | 22:04:280001:232 |  | с. Стан-Бехтемир (0 ,02га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 18 | 22:04:280001:231 |  | с. Стан-Бехтемир (0,02га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 19 | 22:04:280001:475 |  | с. Стан-Бехтемир (0,04га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 20 | 22:04:280001:509 |  | с. Стан-Бехтемир (0,08га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280001:505 |  | с. Стан-Бехтемир (0,06га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (4,20га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (1,2га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под сенокошение |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (2,1га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под ферму КРС |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (0,06га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под общественную застройку |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под улично-дорожную сеть |
| 22:04:280002: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:04:280002:512 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:273 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:275 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:58 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:256 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:272 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:279 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:478 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:278 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:277 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:294 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:282 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:285 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:286 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:281 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:172 |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:127 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:125 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:126 |  | с. Стан-Бехтемир (0,2га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 22:04:280002:50 |  | с. Стан-Бехтемир (0,3га) | Земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (4,60га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (6,7га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под сенокошение |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (0,1га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под общественную застройку |
|  | часть территории кадастрового квартала |  | с. Стан-Бехтемир (0,7га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов |  |  | Под улично-дорожную сеть |

Таблица 18

Перечень земельных участков исключаемых

из проектируемых границ села Стан-Бехтемир

| № на графике | Номер кадастрового квартала | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель |  | Вид планируемого использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 22:04:280001: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | часть территории кадастрового квартала | с. Стан-Бехтемир (0,1га) |  | Земли населенных пунктов, перевод в земли сельскохозяйственного назначения |  | Под сенокошение |
| 22:04:280002: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | часть территории кадастрового квартала | с. Стан-Бехтемир (1,40га) |  | Земли населенных пунктов, перевод в земли сельскохозяйственного назначения |  | Под сенокошение |
| 22:04:440001: |  |  |  |  |  |  |
|  | часть территории кадастрового квартала | с. Стан-Бехтемир (1,90га) |  | Земли лесного фонда |  | Под лесные насаждения |
| 22:04:440002: |  |  |  |  |  |  |
|  | часть территории кадастрового квартала | с. Стан-Бехтемир (0,1га) |  | Земли лесного фонда |  | Под лесные насаждения |

Ориентировочно площадь территории населенных пунктов Калининского сельсовета на расчетный срок увеличится за счет земель сельскохозяйственного назначения Калининского сельсовета и составит 174,5 га. При этом переводу земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов подлежат 19,9 га. Другие земельные участки в планируемых границах населенного пункта состоят на учете в ЕГРН как земли населенных пунктов.

Генеральным планом территории Калининского сельсовета установлены новые границы населенного пункта, которые отражены на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельсовета.

  - Инженерное обеспечение

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующим СНиП и ГОСТ и уточняются на следующих стадиях проектирования. Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию инженерных систем поселения.

- 4.4.1	Водоснабжение

Существующее положение

На территории поселения систему водоснабжения обслуживает 
МУП «Энергетик», который предоставляет коммунальные услуги учреждениям социальной и производственной сферы

Водоснабжение в населенных пунктах поселения осуществляется путем забора воды из подземных источников. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. К центральному водоснабжению подключено 199 домов. Часть населения села, для хозяйственно-питьевых целей используют шахтные колодцы расположенные на приусадебных участках.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 9,3 км ., водопроводная сеть выполнены из чугунных труб диаметром 120мм.

В селе действует система централизованного холодного водоснабжения, обеспечивающая холодной питьевой водой населенный пункт. В состав системы входят: две водозаборные скважины, две водонапорные башни, водопроводная разводящая сеть и водоразборные колонки.

В селе действуют две водозаборные скважины:

- Скважина №205/5- дебет скважины 10 куб м/час, глубина установленного насоса 24 м, установленное насосное оборудование :ЭЦВ 6-10-180; год бурения 2003г. Состояние оборудования удовлетворительное. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- Скважина № 25/73- дебет скважины 16 куб.м./час, глубина установленного насоса 33 м, установленное оборудование ЭПН6-16-Г10, год бурения 1973 г. Состояние оборудования удовлетворительное. Вода соответствует требованиям ГОСТ 3 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение забора воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в строительной отрасли. Растет водопотребление в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Степень износа водопроводных сооружений составляет 82 %.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Критерии анализа системы водоснабжения:

  - отсутствие очистки;

  - аварийность сетей водоснабжения.

Проектные решения

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения водой питьевого качества. Генеральным планом предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством централизованного водоснабжения.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края, рекомендуется:

  - строительство водозаборных скважин в сельсовете;

  - строительство и реконструкция существующих сетей водоснабжения сельсовета;

  - приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества».

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 19).

В связи с отсутствием информации по существующему водопотреблению и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по водопотреблению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 19– При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 19.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 20.

Таблица 20

Суммарные суточные расходы воды по Калининскому сельсовету

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2030 г.) |  | Расчетный срок (2040 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м | 0,35 | 0,46 | 0,38 | 0,50 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | 0,27 | 0,35 | 0,29 | 0,38 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 5 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 54,0 куб.м/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на I-ую очередь (2030 г.) составят 59,2 куб.м/сут., на расчетный срок (2040 г.) – 62,3 куб.м/сут.

Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не 
менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность сельского поселения;

- 100 % соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Проектом генерального плана запроектировано строительство и реконструкция существующих сетей водоснабжения в соответствии со «Схемой водоснабжения Калининского сельсовета»:

- Построить в населенном пункте единую кольцевую водопроводную распределительную сеть полиэтиленовых труб d 110мм, общей протяженностью 1,5 км.

- Установить на каждой водозаборной скважине управляющее устройство на основе частотного преобразователя.

- Установить на водопроводной распределительной сети 20 пожарных гидрантов.

- Оборудовать дополнительный резервуар общим объемом 120 куб.м. Для хранения питьевой воды и запаса для нужд пожаротушения.

- Замена 3,6 км водопроводной сети в с.Стан- Бехтемир

- Пробурить скважину глубиной 70-80 метров в с.Стан- Бехтемир.

- 4.4.2	Водоотведение (канализация)

Существующее положение

В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов.

Проектные решения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение коммунальных сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Учитывая небольшую численность населения МО Калининский сельсовет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

1. Планируемые и существующие объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки.

2. В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

3. Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4. Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков.

5. Необходимо разработать рабочий проект очистных сооружений и сливной станции, которые буду принимать сточные воды.

- 4.4.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Жилой фонд (усадебная застройка) отапливается от индивидуальных автономных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

Здание администрации Калининского сельсовета, школа, сельский дом культуры и др. объекты соц. культ быта снабжаются теплом посредством котельной с водогрейными отопительными котлами КВ-0,8; НР-18 производительностью 0,086 Гкал/ час. Котельная расположена по ул. Колхозная, 36, протяженность теплосетей 0,31км.

Детский сад отапливается котельной на твердотопливном водогрейном котле КВР-0,4КБ тепловой производительностью 0,215 Гкал/ час. Котел введен в эксплуатацию в 2016 году , процент физического износа составляет 20%. Обслуживает школьную котельную ООО ТВСО.

Проектные решения

1. В МО Калининский сельсовет предусматривается обследование, реконструкция и модернизация действующих котельных при социальных объектах. В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-деловых объектов в МО Калининский сельсовет планируется от индивидуальных источников, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки в МО Калининский сельсовет будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

4. Планируется проведение в МО Калининский сельсовет мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

5. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

6. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

- 4.4.4 Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения муниципального образования Калининский сельсовет Бийского района Алтайского края  централизованная.

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири», ПО «Восточные электрические сети».

Передача электроэнергии до потребителей села Стан-Бехтемир осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной  схеме.

На территории поселения расположены 10 трансформаторных подстанции напряжением 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 60 до 250 кВА. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей.

Протяженность существующих ЛЭП 10 кВ в поселении составляет 10,70 км.

Проектные решения

Для обеспечения существующих и строящихся объектов МО Калининский сельсовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимо:

  - строительство сетей электропередачи в новой жилой застройке с сохранением и капитальным ремонтом существующих сетей электроснабжения в Калининском сельсовете.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу определены на основе рекомендаций СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учетом РД 34.20.185-94 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для Калининского сельсовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в сельсовете на I-ю очередь составит 0,90 млн. кВт ч/год, на расчетный 
срок 0,96 млн. кВт ч/год. По жилищно-коммунальному сектору потребляемая электрическая мощность составит 0,22 МВт и 0,24 МВт, на I-ю очередь и расчетный срок соответственно, согласно таблице 21.

В связи с отсутствием информации по существующим электрическим нагрузкам и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по электроснабжению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 21

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь (2030 г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,184 | 1,263 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 0,90 | 0,96 |
| 3 | Суммарная электрическая нагрузка | МВт | 0,22 | 0,24 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельсовета приведены в таблице 22.

Таблица 22

Суммарные электрические нагрузки Калининского сельсовета

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Суммарная электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2030 г.) | Расчетный срок (2040 г.) | I-ая очередь (2030 г.) |  | Расчетный срок (2040 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,90 | 0,96 | 0,22 | 0,24 |  |
| 2 | Промышленность | 1,08 | 1,15 | 0,26 | 0,29 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15 %) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |  |
| 4 | Итого | 2,12 | 2,25 | 0,51 | 0,57 |  |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 1,80 | 1,91 | 0,43 | 0,48 |  |

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть уточнены и откорректированы.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

  - увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Бийского района;

  - опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

  - возможность присоединения новых потребителей;

  - ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

  - повышение пропускной способности питающих сетей;

  - наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

  - строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

- 4.4.5	Газоснабжение

Существующее положение

В с. Стан-Бехтемир потребители обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ (пропан-бутан) доставляется автотранспортом в баллонах на газообменные пункты.

Проектные решения

По территории Бийского района проходит магистральный газопровод на Белокуриху, что создает реальные условия для газификации сел близлежащих сельсоветов. Завершение строительства магистрального газопровода в направлении Горно-Алтайска и соответствующих газораспределительных станций также создаст условия для проектирования и строительства межпоселковых газопроводов в населенных пунктах на территории сельсовета.

Газоснабжение предусматривается от межпоселковых систем высокого давления 9 кгс/см.2. Поселковые сети – газопроводы среднего давления 0,3 кгс/см.2 и низкого давления.

- 4.4.6 Телефонная связь

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее активно развивающимися отраслями.

Услуги сотовой связи на территории Калининского сельсовета оказывает ОАО «Сибирьтелеком».

На территории сельсовета расположена АТС.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Электронная Россия» населенные пункты на территории Бийского района имеют техническую возможность для подключения к проложенным кабелям оптико-волоконной связи, что обеспечит современный уровень связи.

Общая протяженность ВОЛС в сельсовете составляет 10,82 км.

Развитие телефонной сети будет осуществляться за счет расширения номерной емкости существующих станций и подстанций. Основной прирост числа абонентов будет получен в сфере беспроводной телефонной связи.

- 4.5 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков.

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с территории поселения: защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков; обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки и развития территории поселения.

Требуется особо отметить, что промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как эти стоки имеют специфические загрязнения.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водных акваторий необходимо проводить расчистку водоемов до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов необходимо осуществление постоянного контроля за санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

- 4.6 Санитарная очистка

Проектные решения генерального плана по санитарной очистке территории приняты в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ и Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Территориальной схемой в области обращения с отходами в Алтайском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами» утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 24.05. 2019 №880.

Согласно Территориальной схеме в области обращения с отходами в Алтайском крае, территория Калининского сельсовета относится к «Бийской зоне» с мусоросортировочной линией в городе Бийске.

Схема обращения с отходами в Бийской зоне будет состоять из следующих компонентов: система контейнерных и бункерных площадок; мусороперегрузочные станции; предприятия по обработке отходов и полигоны по размещению отходов.

Система контейнерных площадок будет выстроена по территориальному принципу. Каждая из площадок входит в состав одного из маршрутов спецтранспорта по вывозу отходов. Контейнеры или бункеры-накопители устанавливаются на площадках временного хранения отходов на границах населенных пунктов.

В настоящее время на территории Калининского сельсовета расположены: 1 скотомогильник с захоронением в биотермическую яму, 1 кладбище, 1 полигон твердых коммунальных отходов, участок компостирования твердых коммунальных отходов.

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическим заключением» 
от 24.02.2009 № 22.56.23.000.Т.000033.02.09 , существующий скотомогильник находится на расстоянии: 1,00 км от западной границы с. Стан-Бехтемир (общей площадью 0,06 га). Кадастровый участок 22:04:440001: 375

Площадь существующего кладбища, находящегося к западу от южной границы с. Стан-Бехтемир, составляет 1,8 га. Часть кладбища находится  на землях лесного фонда.

Учитывая нормы отвода земельного участка на одно захоронение, коэффициент смертности, а так же процент заполняемости существующего кладбища (70 %) генеральным планом на первую очередь строительства предусматривается расширение кладбища. (0,5 га).

Твердые коммунальные отходы населенного пункта представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

В настоящее время на территории сельсовета расположен полигон твердых коммунальных отходов, участок компостирования твердых коммунальных отходов, площадью 0,22 га с соблюдением санитарных норм. ( Кадастровый участок 22:04:440001: 378)

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния твердых коммунальных отходов, их своевременный сбор, удаление, полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения твердыми коммунальными отходами.

Расчет количества твердых коммунальных отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. В соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.07.2017 г. № 215 «Об установлении нормативов твердых коммунальных отходов  на территории Алтайского края» норматив твердых коммунальных отходов  составляет 0,121 м3/месяц на 1 человека для жилых объектов, расположенных на территории Алтайского края.

Для дальнейших проектных проработок принят вариант социально-экономического прогноза развития сельсовета с численностью населения на I-ю очередь 1184 чел, на расчетный срок – 1263 чел.

Общее количество твердых коммунальных отходов с учетом общественных зданий составит:

на I-ю очередь            0,121 м3 x 1184 чел.  = 2983,7  м3 в год;

на расчетный срок     0,121 м3 x 1263 чел. = 1833,9  м3 в год.

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» использование территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство не допускается.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление, полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО.

В соответствии с «Территориальной схемой в области обращения с отходами в Алтайском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами» предлагается производить вывоз отходов из каждого населенного пункта административных районов на площадки временного хранения отходов, оборудованных контейнерами или бункерами-накопителями.

В целях обеспечения экономической рентабельности предполагается ТКО, образовавшиеся в Бийском районе перевозить на мусоросортировочную линию в г. Бийске.

Существующий полигон ТКО  подлежит исключению из территориальной схемы обращения с отходами не позднее 01.01.2023 и подлежат обустройству и рекультивации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I – V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I – V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I – V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I – V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Накапливающиеся жидкие коммунальные отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

- 4. 7. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

Планировочные мероприятия

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- соблюдение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- создание зон запрещения нового жилищного строительства;

- соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- развитие зеленых насаждений;

- развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- предусмотреть формирование «открытой планировочной структуры», которая предусматривает возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Мероприятия по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории сельсовета относятся промышленные, коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства.

К мобильным (передвижным источникам) относятся транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенным пунктом, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенного пункта и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории района являются сельскохозяйственные предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства, действующие на территории района. Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

      - ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение комплекса природоохранных мероприятий на полях фильтрации, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

      - благоустройство и расчистка русел рек и озер;

      - организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

      - увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

      - строительство на сельскохозяйственных предприятиях локальных очистных сооружений;

      - очистка стоков животноводческих на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов;

- тампонация заброшенных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15  Ст 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Обозначение на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Среди первоочередных мероприятий рекомендуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки, а также локальных очистных сооружений (в первую очередь для объектов сельскохозяйственного производства). В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных наблюдений за уровненным режимом и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Охрана почв

На территории Калининского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства, необходимо вести в направлениях:

- защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита загрязнения бытовыми отходами, от других процессов разрушения;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;

- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства;

- осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- проведение мониторинга почв сельхозугодий на концентрацию в ней пестицидов и удобрений;

- повышения урожаев, валовых сборов сельскохозяйственных культур, сделать их стабильными;

- предотвращение залесения земель сельскохозяйственного назначения, путем увеличения объемов вспашки земель сельскохозяйственного назначения.

В целях улучшения качества среды обитания человека рекомендуется:

- обеспечить выполнение программ производственного контроля на всех системах водоснабжения, включая лабораторные исследования с кратностью в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- произвести устройство очистных сооружений;

- привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства содержание зон санитарной охраны 1 пояса и обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники водоснабжения;

- оборудовать места отдыха на берегах водоемов в населенном пункте;

- принять меры по организации лабораторного контроля качества очистки сточных вод по показателям микробиологической и химической безопасности для открытых водоемов;

- принять меры для оборудования свалок твердых бытовых отходов и организованного сбора ртутных ламп.

- 4.8 Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 6.9, п. 7.5 и 
п. 10.2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации по материалам, предоставленным Калининским сельсоветом.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

Чрезвычайная ситуация природного метеорологического характера.

К чрезвычайным ситуациям природного метеорологического характера в Калининском сельсовете относятся:

1	Бури, ураганы, природные явления возникающие, при скорости ветра более 30 м/с.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

2	Сильные ветры с температурой воздуха от (-40оС) и ниже и продолжительностью более двух суток.

Возможные последствия: резкое увеличение потребления тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

3	Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью.

Возможные последствия: в результате явления, происходит налипание мокрого снега на деревья, угловые части многоэтажных зданий, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс. Возможно поражение людей электротоком, нарушение движения транспорта, осуществления связи, энергоснабжения, и проводного радиовещания.

4	Сильная метель - непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта.

Возможные последствия: материальный ущерб и ущерб здоровью.

5	Лесные пожары. Анализ пожарной обстановки показывает, что наиболее вероятной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха.

6	Эпидемиология. В районе вероятны неблагоприятные тенденции по ряду инфекционных болезней. Наибольший процент от всех инфекционных заболеваний составляют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВД). Наибольший рост числа заболевших ОИВД приходится на январь – февраль, заболевших гриппом – на февраль – март.

7	Эпизоотия. На территории района существует вероятность возникновения эпидемий холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии, птичьего гриппа.

8	Эпифитотии. Появление в большом количестве вредителей сельскохозяйственных растений может нанести сельхозпроизводству значительный материальный ущерб.

Из заболеваний основных сельскохозяйственных растений наибольшую опасность представляют собой колорадский жук, тля, клубеньковый долгоносик, крестоцветная блошка и серая зерновая совка. Из болезней: ржавчина, пыльная головка, мучнистая роса, кормовые гнили, септориоз.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера потенциально опасных объектов подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникновения чрезвычайных ситуаций на пять классов:

- 1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

- 2 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками региональных чрезвычайных ситуаций;

- 3 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками территориальных чрезвычайных ситуаций;

- 4 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками местных чрезвычайных ситуаций;

- 5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками локальных чрезвычайных ситуаций.

На территории автозаправочных станций располагаются емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), которые в различной степени представляют опасность. В случае разгерметизации резервуара существует возможность воспламенения пролива топлива и последующего взрыва топливовоздушной смеси. Основные поражающие факторы при возгорании разлива ЛВЖ и взрыва ТВС:

- поражение тепловым излучением при горении пролива топлива;

- поражение тепловым излучением «огненного шара»;

- поражение воздушной ударной волной, при взрыве топливовоздушной смеси образовавшейся при разливе топлива.

Основные опасности на этих объектах связаны с разгерметизацией топливного шланга при проведении наливных работ на АЗС, возгорание от внешних источников зажигания, возгорание пролива. При возникновении ЧС на данных объектах в зону поражения может попасть как территория данного предприятия, так и часть жилой зоны (до 3-5 км) вблизи предприятия. Санитарные потери могут составить до 800 человек, безвозвратные потери составят 
до 50 человек.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам ГО и ЧС и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Калининского сельсовета могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, аварийные ситуации на автомагистрали с выбросом АХОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. На проектируемой территории предприятий, использующих в своем технологическом цикле АХОВ, нет.

Чрезвычайная ситуация, возникшая в случае террористического акта

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с огромным количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в местах скопления людей: рынки, площади, оживленные улицы;

- междугородних автобусах, в поездах, а также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро-, газо-, тепло, водоснабжения и связи;

- на потенциально опасных объектах (взрывопожароопасных);

- в местах пресечения, концентрации слабой защищенности инженерных и транспортных коммуникаций.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенного пункта, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим мероприятиям территориального звена РСЧС:

- осуществление совместно с государственными надзорными органами контроля и проверки соблюдения технологических норм, состояния технической безопасности на потенциально опасных объектах;

- подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Поддержание личного состава органов управления и сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности к выполнению задач;

- заблаговременное планирование мероприятий по защите населения;

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС и информирование его об обстановке;

- непрерывный сбор и изучение данных об обстановке, прогнозирование возможных ЧС и их последствий;

- своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных;

- подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- создание запасов материально-технических средств;

- организованный сбор и отселение населения и эвакуация сельскохозяйственных животных в безопасные зоны.

Ликвидация последствий при возникновении стихийных бедствий и аварий осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

1	Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

- подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

- создание резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах;

- создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных;

- ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур.

2 	Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

3	Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

- огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

4	Противопожарные мероприятия:

- соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной охраны;

- подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

- поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

- локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

- обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

- ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

5	Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

- оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

- подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем электроснабжения.

6	Мероприятия при лавинах и селевых потоках:

- устройство противоселевых дамб и плотин;

- сооружение обводных каналов, снижение уровня горных озер;

- укрепление земли на склонах путем посадки деревьев;

- проведение наблюдений;

- организация системы оповещения;

- планирование эвакуации.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Система оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и других объектам экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуация и защита населения

При необходимости эвакуации населения будут осуществляться мероприятия по:

- проверке готовности приемо – эвакуационных пунктов;

- подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

- организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

- укрытию эваконаселения в защитных сооружениях: в частном секторе, для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенном пункте, заглубленные помещения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации проводятся мероприятия по медицинской защите населения, а именно:

- служба медицины катастроф, штаб СМК организует круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- усиливается дежурно-диспетчерская служба МК, станций скорой медицинской помощи;

- приводятся в готовность врачебно-сестринские бригады согласно расчету;

- доукомплектовываются и пополняются укладки врачебно-сестринских бригад согласно описи;

- готовятся к выдаче запасы медикаментов и медицинского имущества в аптеках, аптеках лечебно-профилактических учреждений;

- лечебно-профилактические учреждения готовят к выписке на амбулаторное лечение до 50 % больных, подготавливают приемные отделения к работе в условиях массового поступления пострадавших.

Защита сельскохозяйственных животных и растений

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства проводится:

- герметизация животноводческих помещений и укрытие в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды из расчета 20-40 литров воды и 8-10 кормовых единиц (1 кормовая единица равна 1 кг овса) на 1 голову в день;

- на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, не менее чем на 7-10 суток;

- перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

- развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль;

- районная ветеринарная станция осуществляет пополнение запасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и дезинфицирующих средств и подвоз их к постам работы формирования СЖРС;

- герметизация складских помещений.

- 4.9 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1)	Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для Калининского сельсовета разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2)	Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3)	Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 
ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ 
от 22.07.2008):

а)	Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территории муниципального образования:

1.	Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами сельсовета. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах сельсовета необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2.	Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3.	Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии 
более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 
до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенного пункта, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4.	В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселка допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5.	В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б)	Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.	К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4.	Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5.	Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6.	В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7.	Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

8.	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9.	В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10.	Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11.	Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12.	К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

13.	Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

14.	На территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

в)	Противопожарное водоснабжение на территории сельсовета:

1.	На территории сельсовета должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.	К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.	Территория должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4.	В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 5 метров.

6.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7.	Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды 
менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

9.	Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет расхода воды представлен в разделе водоснабжение настоящего генерального плана.

Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, пожарных водоемов или резервуаров необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования.

4)	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний государственного пожарного надзора в быту и на производстве.

- привести в исправное состояние, обеспечить постоянную готовность систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

- обучить работников предприятий и организаций мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

- усилить противопожарную пропаганду среди населения Калининского сельсовета, установить в частном секторе аншлаги, запрещающие разведение неконтролируемого огня.

- принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и разведения костров на территории Калининского сельсовета.

- 5.Технико-экономические показатели

Таблица 23- Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Калининский сельсовет

Бийского района Алтайского края

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 8305,6 | 8305,6 |
|  | Категории земель |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7060,6 | 7037,6 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 153,8 | 174,5 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 18,9 | 21,2 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 814 | 814 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 252 | 252 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 6,3 | 6,3 |
| 2 | Функциональные зоны | га |  |  |
| 2.1 | Калининский сельсовет | га | 8305,6 | 8305,6 |
| 2.1.1 | - жилая зона | га | - | 119,3 |
| 2.1.2 | - общественно – деловая зона | га | - | 3,7 |
| 2.1.3 | - производственная зона | га | - | 1,6 |
| 2.1.4 | -зона акваторий | га | - | 252 |
| 2.1.5 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 18,6 |
| 2.1.6 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 1,6 |
| 2.1.7 | - зона рекреационного назначения | га | - | 819,7 |
| 2.1.8 | - зона сельскохозяйственного использования | га | - | 7086,5 |
| 2.1.9 | - зона специального назначения | га | - | 2,6 |
| 2.2 | с. Стан-Бехтемир | га | 153,8 | 174,5 |
| 2.2.1 | - жилая зона | га | - | 119,3 |
| 2.2.2 | - общественно – деловая зона | га | - | 3,7 |
| 2.2.3 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 8,0 |
| 2.2.4 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 1,0 |
|  | -производственная зона | га |  | 1,5 |
| 2.2.5 | - зона сельскохозяйственного использования | га | - | 41,0 |
|  | - зона специального назначения | га |  | - |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 1128 | 1263 |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел. | 187 | 253 |
|  |  | % | 17 | 20,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 656 | 720 |
|  |  | % | 58,0 | 57,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 285 | 290 |
|  |  | % | 25,0 | 23,0 |
| 4 | Жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади квартир | 23,5 | 37,9 |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 20,8 | 30,0 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 28 | 28 |
| 5.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 134 |
| 5.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 5.2.1 | - дома культуры, клубы, КДЦ | мест | 100 | 100 |
| 5.2.2 | - библиотеки | тыс. ед. хран. | 7,0 | 7,0 |
| 5.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 5.3.1 | Больница | объект | - | - |
| 5.3.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3.3 | Дом ветеранов | объект | - | - |
| 5.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 5.4.1 | - магазины | м²торг. площади | 988 | 988 |
| 5.4.2 | - торговый центр | объект | - | - |
| 5.4.3 | - предприятия общественного питания | посад. мест | - | - |
| 5.4.4 | - предприятия бытового обслуживания населения | место | - | - |
| 5.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 5.5.1 | - спортивный зал | м2 пола | 1060,0 | 1060,0 |
| 5.5.2 | - стадион, спортивные площадки | объект | 1 | 1 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 6.1 | - кладбище | Единиц/ га | 1/1,8 | 1/2,3 |
| 7 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 51,0 | 51,0 |
|  | Протяженность главных улиц | км |  | 7,7 |
|  | Протяженность основных улиц | км |  | 23,1 |
|  | Протяженность второстепенных улиц | км |  | 20,2 |
| 8 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м | - | 0,50 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | - | 0,38 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м | - | 0,08 |
|  | Протяженность сетей | км | 9,3 | 10,8 |
| 8.2 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м³/год | - | 277,9 |
| 8.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВтч | - | 2,25 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | мВт | - | 0,57 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Защитные сооружения – всего | объект | 1 | 1 |
| 10 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем твердых коммунальных отходов | м3 в год | - | 1833,9 |
|  | Скотомогильник с захоронением в биотермическую яму | шт. | 1 | 1 |
|  | Полигоны ТКО | Единиц/га. | 1/0,22 | - |